Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Maître de l’ouvrage

Mairie de Saint Seurin sur l’Isle

Objet de la consultation

Création d’un terrain de tennis en résine en remplacement d’un ancien gazon synthétique sous bâtiment couvert

|  | 1 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES | UNITE | QUANTITE | P.U.H. T | P.T.H. T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | INSTALLATION, IMPLANTATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER Ce prix rémunère au forfait, les frais d'installation et de repliement de chantier. Il comprend notamment : - les sujétions liées aux prescriptions environnementales - l'aménagement des accès au chantier, - l'amenée, les déplacements éventuels et le repliement du matériel nécessaire à la parfaite réalisation du chantier, - la fourniture et les frais d'installation des locaux de chantier et d'une zone de stockage avec tri sélectif, - travaux de dépose d’équipement et leur repose après travaux (poteaux et filets) - protections diverses pour les espaces utilisés - l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent, et la remise en état des lieux. -fourniture des plans et réservations du gros œuvre -réception des supports et constat du trait de niveau -fournitures d’échantillons -enlèvement des déchets LE FORFAIT | FORFAIT | 1 |  |  |
| 1.02 | TERRASSEMENT ET DEMOLITION Ce prix rémunère, au mètre carré, le retrait de l’ancien gazon synthétique, le sable et la silice. Il comprend notamment : - l’amenée, le déplacement sur les zones de travaux et le repliement en fin de chantier des matériels nécessaires à la réalisation de la prestation, y compris tous les consommables, - l'exécution du retrait de l’ancien gazon, le sable et la silice - pose d’un géotextile - réalisation d’un drainage principal diamètre 60 avec antennes et filtrations vers un puisard - fourniture et pose caniveaux grille largeur 0.20 cm et raccordement sur le drainage Les quantités prises en compte seront les quantités constatées contradictoirement entre le Maître d’œuvre et l’Entrepreneur. | m² ml u ml | 253 |  |  |
|  | 2 - INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |
| 2.01 2.02 | F Fourniture et mise en œuvre au finisseur d’une couche d’enrobé 0/10 calcaire sur une épaisseur de 0.03 m avec réglage laser y compris toutes suggestions Fourniture et mise en œuvre au finisseur d’une couche d’enrobé 0/6 porphyre sur une épaisseur de 0.03 m avec réglage laser y compris toutes suggestions Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement synthétique composé de micrograins colorés dans la masse et structurés en profondeur, comprenant une couche de base bouche pore et 2 couches de top conforme aux exigences de la FFT et au plan qualité Tennis y compris toutes suggestions (traçage en 2 couleurs différenciées zone de jeux et zone périphérique) | m ² m² m² | 253 253 253 |  |  |
| 2.02 2.03 | TRACAGES Traçage des lignes de court en résine blanche y compris localisation des poteaux simples EQUIPEMENTS Fourniture et pose de poteaux en profilé aluminium y compris massif en béton 0.70m*0.70m*0.70 à réaliser en réservation dans la fondation | u | 2 |  |  |
|  | TOTAL TRANCHE FERME H.T |  |  |  |  |
|  | T.V.A |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRANCHE FERME T.T.C |  |  |  |  |
| 2.04 | TRANCHE OPTIONNELLE N°1 MISE EN DECHARGE DE L’ANCIEN GAZON  Case à cocher si l’option est prise | FORFAIT | 1 |  |  |
|  | TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T |  |  |  |  |
|  | T.V.A |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 T.T.C |  |  |  |  |
|  | TRANCHE OPTIONNELLE N°2 POSITIONNEMENT DE L’ANCIEN GAZON SUR COURT EXTERIEUR - Travaux préparatoires - Planéité terrain n°4  Case à cocher si l’option est prise | FORFAIT | 1 |  |  |
|  | TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T |  |  |  |  |
|  | T.V.A |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2 T.T.C |  |  |  |  |
|  | TOTAL H.T |  |  |  |  |
|  | T.V.A |  |  |  |  |
|  | TOTAL T.T.C |  |  |  |  |

A Saint Seurin sur L’Isle, le 	A,												le

Le Maire		 Le Candidat

Eveline LAVAURE CARDONA		(cachet de l’entreprise et signature)